心率监控器 v1.3.5 使用说明

目录

一、设备连接准备与操作步骤	2

1. 硬件设备要求	2

2. 标准连接流程	2

3. 断连自动重连机制	2

4. 界面主面板示意	2

二、软件核心功能详解	3

2.1 心率显示模板系统	3

2.2 多渠道心率输出方式	5

2.3 悬浮窗功能（游戏全屏常驻）	5

2.4 辅助配套功能	6

三、OBS 联动「高能时刻」完整配置	6

前置：OBS WebSocket 基础配置	6

方案 1：高心率自动开启红温滤镜（单场景）	6

方案 2：高心率自动切换预警场景（多场景）	7

方案 3：高心率自动切片功能	7

四、VRChat OSC 心率同步设置	8

1. 软件参数推送逻辑	8

2. VRChat 客户端前置操作	8

3. 软件操作	8

五、Webhook 联动配置（进阶）	8

六、全局快捷键汇总	9

七、常见故障解决	9

## 一、设备连接准备与操作步骤

### 1. 硬件设备要求

- 电脑：支持蓝牙无线功能

- 采集设备：智能手环、手表、心率带等（必须支持蓝牙心率广播协议）

重要前置提醒：连接软件前，断开手机与设备的蓝牙连接，防止信道抢占导致扫描、连接失败。

### 2. 标准连接流程

- 佩戴好设备，在智能手环 / 手表设置中打开【心率广播】功能

- 软件左下角「连接控制」区域点击【扫描】

- 从获取的扫描列表中选择对应设备

- 点击【连接】等待配对成功

- 可选勾选「自动连接」，下次启动自动重连设备

### 3. 断连自动重连机制

设备脱腕、超出蓝牙范围、信号减弱时，软件持续自动重试连接；

#### 特殊设备（如华为手环）休眠问题

华为设备长时间脱腕、断连会进入深度省电休眠，自动停止广播心率，导致自动重连失效，修复步骤：

- 手环关闭【心率广播】

- 重新开启【心率广播】

- 软件等待自动重连

### 4. 界面主面板示意

软件主窗口分为七大功能分区：

- 实时状态：实时心率、心率曲线、峰值心率以及各种开关；

- 设备信息：当前连接设备名称、剩余电量等；

- 连接控制：扫描、连接、断开设备按钮；

- WebSocket/API 服务器：心率实时推送/获取服务开关与端口设置；

- VRChat OSC 同步：VR 模型心率动画同步配置；

- 悬浮窗控制：直播 / 游戏常驻悬浮窗自定义；

- Webhook 联动：第三方平台消息推送配置。

（软件界面）

## 二、软件核心功能详解

### 2.1 心率显示模板系统

- 内置资源：resources/templates 存放100 + 款独立 HTML 心率模板，样式覆盖电竞、赛博、机械、像素、心电、霓虹、极简、工业等；

- 预览方式：设备连接成功后，打开软件目录内「显示模板展示.html」一键预览全部模板效果；

- 模板逻辑：每款模板内置 3 套动态样式，根据心率自动切换：

- 正常：心率 ＜ 100

- 警告：100 ≤ 心率 ＜ 120

- 危险：心率 ≥ 120（闪烁、缩放、故障特效等强化动画）

- 传输参数（WebSocket/API 通用）
| 参数名 | 说明 |
| ---- | ---- |
| heart_rate | 实时心率数值 |
| max_heart_rate | 本次会话峰值心率 |
| battery | 设备剩余电量百分比 |
| rssi | 蓝牙信号强度 |
| connected | 设备连接布尔状态 |

(全参数模板效果展示)

（部分显示效果展示）

模板尺寸推荐

- 纯数字无波形：400 × 200

- 带心电趋势图：800 × 200

- 部分也适用满屏展示，请根据实际情况调整

参考模板文件（根目录 resources\）

- WebSocket 基础模板：obs_websocket.html、obs_websocket2.html

- API 基础模板：obs_api.html、obs_api2.html

- 全参数演示模板：全参数展示_websocket.html、全参数展示_API.html

更多显示模板（根目录 resources\ templates\）

- 该目录文件默认采用WebSocket模式,如果你想使用API 模式，请参考obs_api.html进行修改（一般只需要将<script></script>里面的内容替换掉即可）。

### 2.2 多渠道心率输出方式

#### 方式 1：TXT 文本读取（简易 OBS 文字）

- 软件「实时状态」面板点亮文本图标；

- 程序根目录自动生成 obs_hr.txt；

- OBS 添加源 → 文本 (GDI+) → 勾选「从文件读取」，选中该 txt 文件即可。

#### 方式 2：WebSocket 推送（推荐，端口 8001）

- 软件「WebSocket 服务器」勾选【开启服务】，默认端口 8001；

- OBS 添加「浏览器源」，选择本地 HTML 模板文件；

- 模板默认对接 ws://127.0.0.1:8001，端口冲突可同步修改软件与 HTML 内端口号。

#### 方式 3：API 被动获取（端口 8000）

- 软件「API 服务器」勾选【开启服务】，默认端口 8000；

- OBS 添加「浏览器源」，选择本地 HTML 模板文件；

- 使用 API 专用模板（或参考obs_api.html替换 JS 接口地址即可）。

端口冲突处理：修改软件端口 → 全局搜索 HTML 内8000/8001批量替换。

### 2.3 悬浮窗功能（游戏全屏常驻）

- 基础控制：显示 / 锁定、保存配置、鼠标穿透；

- 样式自定义：解锁色 / 锁定色自定义、自由缩放、自定义图片 / GIF；

- 内置动图素材路径：resources/heart1.gif ~ heart3.gif；

- 看板娘自定义：替换 resources/skins 下 GIF即可，且必须包含 pet_idle_1/2/3 这三个文件名的有效GIF文件。

### 2.4 辅助配套功能

- 语音提醒：基础音效、高心率告警及音效；

- 设备监控：实时查看蓝牙信号 RSSI、设备电量、趋势图等信息；

- 峰值心率一键重置；

- 自动截屏（高能时刻触发，文件路径：\screenshots\）；

- Webhook 第三方联动（飞书 / 钉钉 / IFTTT 等）。

## 三、OBS 联动「高能时刻」完整配置

### 前置：OBS WebSocket 基础配置

- 打开 OBS 顶部菜单「工具」→「WebSocket 服务器设置」

- 参数固定配置

- 勾选：开启 WebSocket 服务器

- 服务器默认端口：4455

- 开启身份认证，密码固定：123456

### 方案 1：高心率自动开启红温滤镜（单场景）

- OBS 选中游戏采集源 → 添加滤镜，滤镜名称必须为「红温滤镜」；

- 滤镜可选用红暗角、故障 Shader 等特效；

- 软件点亮右上角高能时刻滤镜开关/场景切换图标，心率超标自动启用该滤镜。

注意：【游戏采集】【红温滤镜】这两个命名必须匹配，如图所示

### 方案 2：高心率自动切换预警场景（多场景）

- OBS 创建至少两个场景，命名严格匹配：

- 正常场景：游戏直播

- 高心率预警场景：红温预警

- 软件开启高能时刻滤镜开关/场景切换功能，心率超标自动切换至预警场景。

### 方案 3：高心率自动切片功能

#### 步骤 1：OBS 回放缓存设置

- OBS 设置 → 输出 → 回放缓存

- 勾选「开启回放缓存」

- 回放时长上限：推荐 30s

- OBS 设置 → 常规 → 输出

- 勾选「直播时自动启动回放缓存」

#### 步骤 2：软件操作

- 点亮高能时刻直播切片图标；

- 当心率触发阈值后，切片文件将自动存入 OBS 录像保存目录；

注意：一定要保证OBS右下角启动回放缓存按钮处于启用状态（如图所示），该功能才能生效。

## 四、VRChat OSC 心率同步设置

### 1. 软件参数推送逻辑

- 整数参数 HeartRate：原始心率数值，用于文字 / UI 显示

- 浮点参数 HeartRateFloat：0~1 归一化心率，用于模型动画、表情

- 限流机制：遵循 VRChat 2 秒推送限制，避免聊天框刷屏报错

- 高危心率自动播放提示音，常态无噪音

### 2. VRChat 客户端前置操作

- 启动 VRChat，确认 OSC 功能默认开启；

- OSC 本地端口固定 9000，软件默认对接 127.0.0.1:9000；

- 模型预配置：在 Animator 状态机添加 HeartRate / HeartRateFloat 参数，绑定表情、动作、眨眼等动画。

### 3. 软件操作

软件「VRChat OSC 同步」区域，IP 默认 [127.0.0.1]、端口 9000，点击【连接 OSC】即可启用同步。

## 五、Webhook 联动配置（进阶）

- 软件打开「Webhook 配置」→ 同步官方预设模板（支持飞书机器人、钉钉、IFTTT 等）；

- 同步成功后点击对应预设，参考对应设置进行修改，最后将URL地址替换为你自己的API 地址即可；

- 点击勾选启用此Webhook；

- 触发条件：当心率异常、设备连接/断开、电量过低等对应事件触发时，将自动推送消息。

提示：无网络 / 接口基础用户不建议使用此功能。

## 六、全局快捷键汇总

| 快捷键组合 | 功能说明 |
| --- | --- |
| Ctrl + Alt + V | 语音提醒开关 |
| Ctrl + Alt + R | 重置本次会话峰值心率 |
| Ctrl + Alt + L | 悬浮窗锁定 / 解锁（游戏全屏调整专用） |

## 七、常见故障解决

- 扫描不到心率设备
解决：先打开设备心率广播，再点击扫描；关闭手机蓝牙防止占用。

- 设备长时间断连后无法自动重连
解决：关闭手环广播 → 重新开启广播，重置蓝牙信道。

- WebSocket/API 端口被占用
解决：软件修改端口号，同步替换修改 HTML 模板内对应端口数字。

- OBS 切片无文件生成
解决：OBS 开启回放缓存、直播自动启动缓存；软件点亮高能时刻图标。

- VRChat 无心率动画
解决：检查模型参数命名、OSC 端口 9000、软件 OSC 连接按钮已点击。

- HTML 模板无心率数字
解决：确认对应 WebSocket/API 服务已运行，设备已连接，端口匹配无冲突。